| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

WW

中华人民共和国文物保护行业标准

WW/T XXXXX—XXXX

文物博物馆单位消防演练规范

（征求意见稿）

Specifications for fire drills in heritage buildings and museum units

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家文物局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	1

5  总体要求	1

6  演练准备	2

6.1  通用要求	2

6.2  演练方案制定	2

6.3  演练场景选择	2

6.4  演练手册编制	2

6.5  演练培训	3

6.6  演练保障	3

7  演练实施	3

7.1  通用要求	3

7.2  发现报告火情	3

7.3  扑救初起火灾	3

7.4  组织疏散人员	4

7.5  保护与转移文物	4

7.6  协同联动演练	4

8  演练评估与总结	4

8.1  通用要求	4

8.2  设计评估标准与方法	4

8.3  演练评估	5

8.4  演练总结	5

8.5  反馈整改	5

8.6  文件归档与备案	5

附录A（资料性）  文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项	6

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家文物局提出。

本文件由全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC289）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

文物博物馆单位消防演练规范

范围

本文件确立了文物博物馆单位消防演练的总体原则和程序，规定了消防演练组织、准备、实施、评估与总结的要求，描述了相应的证实方法，给出了文物博物馆单位模块化场景和演练注意事项。

本文件适用于文物博物馆单位的消防演练工作，包括核定公布为文物保护单位、登记公布为不可移动文物的文物建筑，收藏、保护、展示文物的博物馆等单位。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38315  社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB/T 40248  人员密集场所消防安全管理

GB/T 5907.1  消防词汇 第1部分：通用术语

WW/T 0111  博物馆公共安全应急管理规范

WW/T 0125  文物建筑防火设计规范

YJ/T 9007   生产安全事故应急演练基本规范

YJ/T 9009   生产安全事故应急演练评估规范

术语和定义

GB/T 38315、GB/T 40248、GB/T 5907.1、WW/T 0111、WW/T 0125、YJ/T 9007、YJ/T 9009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

文物博物馆单位消防演练 fire drills in heritage buildings and museum units

文物博物馆单位依据单位灭火和应急疏散预案，针对可能发生的火灾事故情景，模拟开展的应急演练活动。

灭火和应急疏散预案 fire fighting and emergency evacuation plan

文物博物馆单位根据本单位的人员、组织机构和消防设施等基本情况，为发生火灾时能够迅速、有序地开展初期灭火和应急疏散，并为消防救援人员提供相关信息支持和支援所制定的行动方案。

[来源:GB/T 38315-2019,定义3.1，有修改]

总体原则

依法依规，合理界定文物建筑消防管理的职责范围和管理边界。

统筹消防安全与文物保护需求，注重实效。

以人员生命安全为优先，并兼顾文物本体及其价值保护。

明确文物管理使用单位主体责任，落实责权划分并加强协同联动。

总体要求

文物博物馆单位消防演练应包括演练准备、演练实施、演练评估与总结等环节。

文物博物馆单位消防演练工作应依据灭火和应急疏散预案组织实施。按照GB/T 38315规定的预案分类，消防演练分为总预案演练、分预案演练和专项演练。单位应编制总预案并组织开展演练，可根据不同业务部门、管理主体、建筑单体或功能分区等因素，分别制定分预案并组织演练，可结合消防安全重点部位管理、初起火灾扑救、人员疏散逃生等关键环节，制定专项预案并组织演练。

演练准备

通用要求

演练准备应以单位灭火和应急疏散预案为依据，合理分析单位火灾风险，确保演练目标明确、情景设置合理、方案科学严谨、保障措施到位，并建立客观统一的评估标准。

文物博物馆单位应至少每年组织一次总预案演练，并结合单位实际组织开展分预案演练和专项演练。在重大节日、重要活动前或火灾风险较高时段前，应增加演练频次。法律、法规、规章或行业、属地有关规定、标准有要求的，从其规定。

文物博物馆单位消防演练工作的第一责任人，应统筹安排人员或内设机构全面负责消防演练工作，确定各级、各岗位的消防安全责任人，组织实施消防演练具体工作，做好演练策划、职责分工、组织实施、供给保障和评估总结等工作。

文物博物馆单位应合理安排并协调参演人员工作，保证相关人员参与演练活动的时间；通过组织观摩学习和技能培训，提升演练人员的消防安全素质及应急处置能力。

演练全过程应使用道具替代真实文物，模拟文物形态、重量及转移流程，防止真实文物受损。

规模较大、人员密集、火灾风险较高的文物博物馆单位开展总预案演练时，宜加强与应急、消防、公安、交通、医疗、供水、供电、供气等部门的协同联动。

演练方案制定

文物博物馆单位应在每次演练前，依据灭火和应急疏散预案，结合当前实际需求，制定具体的演练方案。

演练方案应明确以下内容：

- 演练目的；

- 时间与地点；

- 演练指挥架构；

- 参演力量及职责分工；

- 支撑与保障条件；

- 火灾场景；

- 演练科目；

- 工作要求和安全注意事项。

文物博物馆单位可采取集体研究、专家咨询等方式对演练方案进行评估。确保方案符合有关法律、法规、标准及有关规定的要求，目标明确且符合本单位实际。演练方案评估标准可参考YJ/T 9009附录A。

演练场景选择

文物博物馆单位应结合本单位实际火灾风险特点，聚焦起火场所、起火方式、火灾报警、安全疏散、文物抢救五个重点环节，构建模块化演练场景。具体场景模块及项目参考附录A表A.1。

开展演练时，应根据演练类型和目标，对上述场景模块中的一个或多个相关项目进行组合。

总预案演练：应在5个场景模块中各选择不少于1个项目进行串联组合，以全面检验单位综合处置能力。

分预案演练：应根据部门或区域的火灾风险特点，从相关场景模块中选择适用项目进行组合。

专项演练：应聚焦重点部位的火灾风险，从相关场景模块中选取最具针对性的项目进行组合。

演练手册编制

文物博物馆单位应在演练方案基础上编制演练手册，进一步细化和分解演练组织指挥、流程步骤、场景科目、时间节点、部位点位、通讯方式、人员安排、职责任务、注意事项等相关内容，用于将演练方案确定的场景、科目与响应程序细化为可执行的现场操作文件。

明确所有参演人员岗位及职责，应设置以下岗位：

组织指挥人员：主要负责演练组织指挥，力量调度，下达灭火、疏散、救护、警戒、搬运转移文物等相关指令，及时掌握各项任务完成情况，评估总结演练情况；

通信联络人员：主要负责与指挥人员、联动单位及其他应急行动涉及人员的通信、联络；

报告火警人员：主要负责报告火情；

火灾扑救和应急处置人员：主要负责扑救火灾、营救被困人员、切断电源、气源等；

疏散引导人员：主要负责引导人员快速疏散逃生；

文物抢救人员：主要负责文物的抢救和转移；

防护救护人员：主要负责抢救、护送受伤人员；

警戒人员：主要负责现场警戒，阻止无关人员进入现场；

评估人员：主要负责设计评估标准与方法、现场观察与记录、撰写评估报告等。

文物博物馆单位具体编制演练手册时，应逐个明确参演人员岗位、所在位置、职责分工。结合单位实际和演练需要，允许同一人员同时承担多个岗位、多项职责。

演练培训

文物博物馆单位应在演练前对全体参演人员进行培训。应重点围绕演练方案和演练手册，讲清演练目的意义，告知演练场景和演练科目，明确参演人员和职责任务，讲明操作方法和流程，明确演练工作要求和安全注意事项。

演练保障

文物博物馆单位应保障演练经费。

应根据演练场景和科目，配备或购置发烟、灭火、防护、通信等演练所需装备器材；提前组织对演练涉及的消防设施器材和其他设备、设施进行检查，确保完好有效。

演练应明确统一通信方式及通信器材，通信系统应覆盖所有演练区域，并确保联络不间断。宜配备使用对讲系统，有条件的，鼓励创新应用更加安全、可靠、便捷的通信指挥器材和联络方式。

演练实施

通用要求

演练实施应围绕发现报告火情、扑救初起火灾、组织疏散人员、抢救保护文物等关键环节实施，可根据需要组织开展多单位协同联动演练。

演练前应设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。应提前布置火源，落实火源及烟气控制措施，确保火源与可燃物品保持安全距离，防止造成人员伤害，防止火势蔓延至周边建筑物、车辆、绿地、树木等。

演练前应明确统一的开始信号，演练结束时应明确结束信号，确保相关人员知悉。

发现报告火情

文物博物馆单位员工发现火情后，应立即履行报警职责，同步告知周边人员疏散避险。

报警应第一时间模拟拨打119报警电话和演练组织指挥人员电话，报警内容应讲清火情位置、起火和燃烧物品、火势大小与蔓延情况和有无人员被困等内容。

设有火灾自动报警系统的文物博物馆单位可演练系统优先接到报警的场景。火灾自动报警系统接到报警时，消防控制室值班人员应立即通过视频监控、通知附近员工到场等方式确认火情。确认火情后应立即履行报警职责，同时向演练组织指挥人员报告。

演练组织指挥人员接到火警后，应下达启动灭火和应急疏散预案指令，各参演岗位同步启动演练流程。

扑救初起火灾

最先发现火情的人员或受消防控制室指派到场核实火情人员，应第一时间利用就近消防设施器材灭火，可采取呼喊等方式，召集周边人员协助灭火或参与应急疏散、文物抢救。

设有自动消防设施的文物博物馆单位，消防控制室应立即启动相关消防设施。

应安排专业人员，立即切断起火区域的非消防电源及切断燃气。

设有专职消防队、微型消防站等灭火救援力量的文物博物馆单位，演练组织指挥机构应同步调度专职消防队、微型消防站等到场处置。针对文物建筑群，应同步落实各院落、防火分隔区的值守力量，模拟设置防火分隔，防止火势跨区域蔓延。

演练扑救过程中应落实文物保护要求，应设置模拟火源、使用文物道具替代真实场景，采取措施严禁水流或灭火药剂对文物造成损伤。

组织疏散人员

组织疏散人员与灭火行动同时进行。

演练开始后，应通知疏散引导人员赶赴指定位置组织人员疏散。设有火灾自动报警系统的，应立即启动应急广播系统等，告知起火位置、疏散逃生路线选择和安全注意事项等。

附近有消防个人防护器材的，疏散引导人员可使用防护器材。

单位员工、模拟参观人员或其他外来人员疏散完毕后，疏散引导人员应对本人负责区域进行逐点清查，防止人员遗漏；确认所有外来人员疏散完毕后，立即赶赴指定区域集合。

所有人员疏散至集合区域后，应立即清点人数，再次确认有无人员被困，结果及时上报演练组织指挥人员。

保护与转移文物

文物抢救人员应在确保自身安全的情况下，同步开展文物抢救工作。

对于不可移动文物，如文物建筑、壁画等，火灾中应采取或配合专业灭火救援力量采取覆盖、隔离、降温等保护措施。火灾后，应在确保安全的基础上及时对不可移动文物进行清点、检查、收集或采取其他保护措施，最大限度降低对文物的潜在影响。

对于可移动文物，应按照紧急抢救清单优先级，结合模拟火灾场景，统筹考虑抢救难度、耗时等因素，科学安排文物转移顺序。

转移后的文物应设置在安全区域，安排专人值守，做好登记记录，严禁随意挪动、堆放。

协同联动演练

文物博物馆单位根据演练需要，当开展多单位协同联动演练时，应提前安排专人在路口迎接引导消防、医疗等联动救援力量，保障车辆、人员快速通行。

协助消防救援力量灭火救援，应安排熟知情况人员告知消防救援人员起火部位、火势蔓延、人员疏散、消防设施运行、消防水源位置等情况，安排文物保护专业人员告知消防救援人员应重点保护、抢救、转移的文物位置和抢救保护方式。

可根据实际选择协同公安、交通、医疗、供水、供电、供气等相关部门开展人员抢救、电力供应、水源保障、燃气切断和秩序维护等联动演练工作。

演练评估与总结

通用要求

演练结束后应及时对演练组织、准备、实施等工作进行全过程、全方位评估，客观分析问题短板，提出针对性改进建议并推动整改落实。

设计评估标准与方法

文物博物馆单位宜建立适用于本单位火灾风险特点的演练评估方案及评估标准。

每次演练前，应根据演练目标和任务，选取评估指标、确定评估方式，制定演练评估方案。演练评估标准的制定可参考YJ/T 9009附录A。

评估应以演练目标和演练科目等关键要素为核心，对每项演练科目设计合理的评估方法和具体标准。

宜用选择项（如：是/否判断，多项选择）、主观评分（如：1-差、3-合格、5-优秀）、定量测量（如：报警的时间、到场的时间、疏散的时间）、现场评判（消防设施器材使用熟练程度，火灾扑救方法是否正确）等进行评估。

演练评估

评估人员应对演练全过程进行观察与记录，全面收集相应的图像及音视频等与演练组织实施情况有关的材料，对演练活动的组织实施、程序流程及实际效果进行现场综合评估。

应依据现场评估情况编写演练评估报告，包括且不限于演练执行情况、方案的合理性与可操作性、指挥人员的指挥协调能力、参演人员的处置能力、演练所用设施器材适用性、演练目标的实现情况等。

演练总结

现场讲评

在演练的一个或所有阶段结束后，相关负责人应基于评估结果，在演练现场有针对性地进行讲评。内容主要包括本阶段的演练目标、演练科目，参演人员的表现、演练中暴露的问题、解决问题的办法等。

事后总结

在演练结束后，应根据演练方案、演练记录、演练评估报告、现场讲评等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练总结报告的内容应包括：

- 演练目的；

- 时间和地点；

- 场景选择；

- 演练科目；

- 参演人员；

- 发现的问题与原因；

- 经验和教训；

- 改进有关工作的建议。

反馈整改

对演练中暴露出来的问题，单位应及时采取措施予以改进，包括修改完善灭火和应急疏散预案、规范日常消防安全管理、有针对性地加强单位消防队伍和职工的教育培训等工作，进一步提升单位消防应急能力。

文件归档与备案

文物博物馆单位在演练结束后应将演练方案、演练评估报告、演练总结报告以及记录演练过程的相关文字、图片、录像等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，演练组织单位应将相关资料报有关部门备案。

（资料性）
文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项

文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项见表A.1。

表A.1 文物博物馆单位模块化消防演练场景和注意事项

| 序号 | 模块 | 项目 | 典型常见场景 | 重点注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起火场所模块 | 文物博物馆建筑本体内部 | 文物展厅、库房、办公区域、厨房等起火。 | 针对文物展厅、办公区域和厨房等应注意： 1.人员、文物受威胁程度高，应首先确保人员生命安全、抢救和保护文物。 2.同步加强人员疏散、初起火灾扑救、文物抢救环节工作。 针对存放和保管藏品的文物库房，应注意： 1.气体灭火系统启动后，严禁人员进入，否则有窒息危险。 2.起火后要立即撤离并报警，等待专业消防力量到场。 3.专业消防力量到场后，应第一时间告知气体灭火系统情况与文物情况。 |
| 2 |  | 文物博物馆建筑本体外部（屋顶、外墙及毗邻附属设施、建构筑物等） | 木质屋顶（因长期风化干燥，遇飞火或周边起火）；外墙装饰灯具、电气线路老化短路引燃可燃外墙材料等。 | 1.屋顶、外墙起火扑救难度大，一旦蔓延至内部，人员、文物受威胁程度高； 2.提前疏散人员，强化有关措施控制火势不蔓延至文物博物馆建筑内部。 |
| 3 |  | 文物博物馆建筑周边（非相邻建筑、山林、绿化等） | 山林、绿化火灾； 毗邻建筑火灾等 | 1.优先保护文物； 2.重点是快速建立隔离带，防止文物建筑起火。 |
| 4 | 起火方式模块 | 电气火灾 | 电气线路、用电设备以及供配电设备故障引发火灾。如：建筑内电气线路、电源插座、电器开关等潮湿短路、接触不良、设备过热、线路老化等引燃周边可燃物起火。 | 1.带电状态下不可用水直接扑救。 2.初起火灾扑救时应当优先选择采用灭火器扑救，并安排人员尽快切断非消防电源。 |
| 5 |  | 常见可燃物起火 | 打火机、吸烟、厨房等明火，火灾宗教活动焚香、油灯、烛火、孔明灯等引发火灾。 | 对于油锅、油灯、烛火等油脂火灾，不应直接泼水，以防火势蔓延。 |
| 6 |  | 燃气和危险化学品起火 | 生活区燃气、液化石油气管线及燃气灶具老化导致可燃气体泄漏起火或爆炸、爆燃等。 | 应首先切断气源。 |
| 7 |  | 动火作业起火 | 修缮施工、布展搭建及考古作业等过程中，因违规动火作业引发火灾。 | 1.应重点加强施工人员、监护人员对初起火灾的第一处置。 2.施工前应清理可燃物，备齐灭火设施器材，并对现场施工人员和监理、现场管理人员进行培训。 |
| 8 |  | 雷击引发火灾 | 雷击造成高大建筑外部可燃构件、设备设施或树木起火。 | 应做好绝缘防护，防止残余电压伤人。 |
| 9 |  | 电动车辆（自带电源设备）起火 | 电动自行车、新能源汽车、UPS电源柜、光伏储能设施等起火。 | 1.电池将一直带电； 2.扑救电池火灾优先采取射水持续降温方式，对超出安全电压的设备新能源汽车、UPS电源柜、光伏储能设施等扑救时应注意绝缘防护。 |
| 10 | 火灾报警模块 | 人员发现火情 | 火灾发生场所无自动消防报警设施，或人员先于自动报警系统发现火情。 | 重点加强如何从一人到多人、从多人到体系、从体系到全员快速知晓警情的演练。 |
| 11 |  | 自动报警设施发现火情 | 起火场所区域没有人员，由自动报警设施动作报告火情。 | 重点加强消防控制室调度指挥和自动消防设施操作的演练。 |
| 12 | 安全疏散模块 | 参观人员疏散 | 文物展厅或文物建筑内部等开放参观区域起火，有参观人员的情况。 | 重点加强逐个检查所有库室场所，确保现场参观人员全部疏散完毕的演练。 |
| 13 |  | 单位员工疏散 | 外来参观人员已经全部疏散完毕，或起火区域无参观人员的情况。 | 重点加强疏散完毕后点名，防止遗漏人员的演练。 |
| 14 |  | 疏散引导 | 复杂路口、大型展厅、沉浸式展厅、功能区转换点、气体防护区出入口、防火卷帘附近等区域。 | 1.易出现人员走错、拥挤踩踏、防火卷帘下落伤人等，应专门设置引导人员。 2.非安全出口处的引导人员应加强个人防护，熟知火灾风险和逃生自救方法。 |
| 15 | 文物抢救模块 | 对不可移动文物的抢救 | 不可移动文物包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、古石刻、古壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等 | 1.加强火灾中快速实施保护措施的演练。 2.加强与专业消防力量协同配合抢救保护文物的演练。 3.加强火灾后清点、收集、保护残余文物和文物残值的演练。 |
| 16 |  | 对可移动文物的抢救 | 可移动文物包括历史上各时代重要实物、艺术品、工艺美术品、文献资料、手稿、图书资料、代表性实物等。 | 1.熟知可移动文物抢救清单及不同文物抢救优先级； 2.结合火势发展和抢救难度、所需时间等，科学决定抢救顺序； 3.加强与专业消防力量协同配合抢救保护文物的演练。 |

参考文献

[1] GB/T 16571  博物馆和文物保护单位安全防范系统要求

[2] GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

[3] GB/T 38209  公共安全演练指南

[4] GB/T 38315  社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

[5] AQ9007  生产安全事故应急演练基本规范

[6] AQ9009  生产安全事故应急演练评估规范

[7] WW/T 0111  博物馆公共安全应急管理规范

[8] XF/T 1463  文物建筑消防安全管理

[9] DB11/791  北京市古建筑消防管理规定

[10] DB11/1706  文物建筑防火设计规范

[11] DB13T2640  文物建筑消防安全管理规范

[12] DB4113/T 002  文物建筑类博物馆安全管理规范

[13] 中华人民共和国安全生产法

[14] 中华人民共和国文物保护法

[15] 中华人民共和国消防法

[16] 中华人民共和国文物保护法实施条例（国务院令第377号）

[17] 博物馆管理办法（文化部令第35号）

[18] 博物馆条例(国务院令第659号)

[19] 突发事件应急演练指南(应急办函[2009]62号)

[20] 文物消防安全检查规程(试行)(文物督发[2011]17号)

[21] 文物建筑消防安全管理十项规定(文物督发[2015]11号)

[22] 关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见(文物督发[2019]19号)

[23] 新能源汽车火灾扑救规程(公消[2016]413号)

[24] 中小学幼儿园应急疏散演练指南(教基一厅〔2014〕2号)

[25] 关于深入推进全国文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动的通知(文物督函[2021]415号)

[26] 关于推进文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动加强安全生产工作的通知(文物督函[2022]282号)

[27] 文物建筑消防安全管理规定(山西省人民政府第281号令)

[28] 深圳市文物建筑消防安全标准化管理规则（深文体旅规〔2017〕5号）

[29] 博物馆火灾风险防范指南(试行)(应急[2021]90号)

[30] 博物馆火灾风险检查指引(试行)(应急[2021]90号)

[31] 文物建筑火灾风险防范指南(试行)(应急[2021]90号)

[32] 文物建筑火灾风险检查指引(试行)(应急[2021]90号)