| ICS | 97.195;13.200 |
| --- | --- |
| CCS | Y 88; A 90 |

WW

中华人民共和国文物保护行业标准

WW/T XXXXX—XXXX

博物馆安全保卫管理规范

Specification for security management of museum

（征求意见稿）

（完成时间：2026年2月25日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家文物局  发布

目次

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 机构、岗位和人员	2

5.1机构	2

5.2岗位和人员	3

6 制度管理	4

7 日常管理	4

7.1 开闭馆管理	4

7.2 出入口管理	5

7.3 安全检查管理	5

7.4 值班值守管理	6

7.5 钥匙和门锁管理	6

7.6 证件管理	6

7.7 电子防范系统管理	6

7.8 布撤展安全管理	7

7.9 重点部位安全管理	7

7.10 临时性活动安全监管	8

8 应急管理	8

9 记录和改进	8

附  录  A （资料性） 观众禁带物品清单示例	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由国家文物局提出。

本文件由全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）提出并归口。

本文件起草单位：故宫博物院、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、中国国家博物馆、敦煌研究院、秦始皇兵马俑博物馆、国家自然博物馆、成都博物馆、泉州市博物馆、国家自然灾害防治研究院。

本文件主要起草人：王波、姚晓晖、李季梅、苏鹏、钱重阳、刘瑾洲、宁利君、张茂福、张帅、马军辉、黄明珍、张弩、史英周、洪卫军、李海鹏、焦心怡、陈宁、李恩重、刘雨、刘增辉、王喆、陈天仑、王情、崔亚强、张维建、房小妹、张博辉、傅中胜、李雷、战恒彬、蔡迟迟、武士涛、王昕、祁琳、杨思柔、杨涛、王少鹏、高远、白金、顾嘉琦、赵建宜

引言

安全保卫是博物馆一项重要的基础性工作，贯穿于博物馆行政工作与业务运行的全过程，具有风险高、责任重、涉及面广等特点。

本文件从体系建设和要素标准化的角度，提出了博物馆安全保卫管理的基本要求，以及安全保卫机构、岗位和人员，制度管理，日常管理，应急管理，记录和改进的核心管理内容，可有效规范博物馆安全保卫管理工作，为提高博物馆的安全保卫能力奠定基础，为博物馆的安全运行和文物保护提供保障。

博物馆安全保卫管理规范

范围

本文件规定了全国各级各类博物馆安全保卫工作的基本要求，机构、岗位和人员要求，制度管理要求，日常管理要求，应急管理要求，以及记录和改进要求。

本文件适用于全国各级各类博物馆，用于指导其维护内部治安秩序、开展治安防范，预防违法犯罪，保护参观观众、工作人员人身安全，以及文物和公共设施安全。

本文件不适用于博物馆跨区域文物转运、馆外考古发掘等馆外业务活动的安全保卫管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16571 博物馆和文物保护单位安全防范系统要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 33170 大型活动安全要求（所有部分）

GB/T 37078 出入口控制系统技术要求

GB/T 50326 建设工程项目管理规范

GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 55029 安全防范工程通用规范

GA/T 594 保安服务操作规程与质量控制

GA/T 1081 安全防范系统维护保养规范

WW/T 0018 馆藏文物出入库规范

WW/T 0019 馆藏文物展览点交规范

WW/T 0083 文物保护单位游客承载量评估规范

WW/T 0089 博物馆陈列展览形式设计与施工规范

WW/T 0111 博物馆公共安全应急管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 安全保卫人员 security staff

承担博物馆内治安秩序维护、治安防范、违法犯罪预防，保障博物馆人员、文物及财产安全的专职或兼职人员。

注：包括但不限于保安员等。

    - 出入口 portal

用于放行被授权、拒绝未被授权的人员和/或物品出入的受控物理通道口。

[来源：GB/T 37078-2018，3.1.1]

    - 电子防范系统 electronic protection system

以安全防范为目的，利用各种电子设备构成的系统。通常包括入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、停车场（库）安全管理、防爆安全检查、电子巡查、楼宇对讲等子系统。

[来源：GB 50348-2018，2.0.8]

    - 风险评估 risk assessment

风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

[来源：GB/T 23694-2024，3.3.8]

    - 监控中心 surveillance center

接收处理安全防范系统信息、处理报警事件、管理控制系统设备的中央控制室，通常划分为值守区和设备区。

[来源：GB 50348-2018，2.0.36]

    - 相关方 related parties

与博物馆安全保卫管理有关或受其影响的个人或团体。

注：相关方包括但不限于政府管理部门、施工单位、经营商户、物业服务公司、科研合作单位、志愿者、临时工作人员等。

    - 重点部位 key locations

博物馆内藏品价值高、功能关键、风险集中的特定区域、设施或场所。

基本要求

- 安全保卫应遵循“安全第一、预防为主，以人为本、保护文物，协同联动、持续改进”的原则。

- 博物馆宜参照GB/T 24353、GB/T 27921开展安全保卫风险评估，识别风险源、评估风险等级、确定风险控制措施，并定期更新风险评估结果。

- 安全保卫措施应与新建、改建、扩建工程及展览、教育等主体业务活动同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 博物馆应建立全员参与机制，发挥讲解员、保洁员、志愿者及其他现场工作人员在安全隐患排查、突发事件发现与上报方面的作用。

- 博物馆应建立与公安、消防救援、武警、医疗急救等专业机构及周边单位的联动机制，明确信息通报、应急支援的程序和方式。

机构、岗位和人员

## 5.1机构

- 应设立安全保卫领导机构，全面负责本单位安全保卫管理，领导机构的职责应包括但不限于以下内容：

- 统筹领导和部署博物馆的安全保卫工作；

- 审定安全保卫工作规划、年度计划和重要管理制度，推动安全保卫管理体系建设；

- 研究决策安全保卫重大事项，审批重大安全风险管控措施和资源保障方案；

- 提供安全保卫工作所需的人力、财力、物力和技术等资源保障；

- 建立、实施并监督落实全员安全保卫责任制；

- 定期听取安全保卫工作汇报，组织评审安全保卫管理体系的有效性，推动持续改进。

- 应设立安全保卫部门或配备安全保卫人员，并满足下列要求：

- 被确定为治安保卫重点单位的博物馆，应设立安全保卫部门，并配备专职安全保卫人员。

- 国家一级、二级博物馆应设立安全保卫部门，并配备专职安全保卫人员；

- 国家三级博物馆应配备专职安全保卫人员；

- 未定级博物馆应至少配备兼职安全保卫人员。

注1：治安保卫重点单位，是指根据《企业事业单位内部治安保卫条例》，由县级以上地方各级人民政府公安机关提出、报本级人民政府确定的、关系全国或者地区国计民生、国家安全和公共安全的单位。

注2：国家一级、二级、三级博物馆，指根据《博物馆定级评估办法》，经定级评估确定为相应等级的博物馆。

- 安全保卫部门职责应包括但不限于以下内容：

- 组织制定、实施并持续改进博物馆安全保卫工作规划、年度计划及各项管理制度；

- 组织开展全馆范围的安全检查、风险评估与防控，并监督指导风险防控与隐患排查治理工作的落实；

- 组织实施人防、物防、技防等安全防范措施，确保人员、文物、财产、设施设备及公共秩序安全；

- 参与文物转运、布撤展、施工建设等业务工作的安全保卫方案设计与验收；

- 负责安全防范系统的日常运行、维护保养与管理；

- 负责保安服务合同的履约监督，以及对保安员的日常管理、监督与考核；

- 组织制定、修订安全保卫类应急预案，管理应急物资，组织实施应急演练；

- 制止和纠正扰乱博物馆治安秩序、破坏文物、盗窃文物等行为；

- 负责安全保卫类突发事件的先期处置、信息报告与协调联动；

- 组织开展面向全体员工和相关方的安全保卫知识、技能的宣传、教育和培训。

- 协调内外部安全保卫相关事宜；

- 负责安全保卫工作的记录、档案管理与分析改进。

- 应将安全保卫部门的设置和人员的配备情况报主管公安机关备案。

## 5.2岗位和人员

- 宜根据以下要素，确定安全保卫人员的岗位和数量，满足重点部位的出警响应时间不大于3分钟的要求：

- 当地治安形势；

- 占地面积、建筑面积、功能分区、展厅面积等；

- 文物数量及级别；

- 观众数量；

- 社会关注度；

- 物理防范和电子防范系统配置情况。

- 宜在以下部位设置固定岗位或定期巡视：

- 建筑主体出入口；

- 文物库房、展厅、修复室等文物集中存放或操作的场所；

- 有裸展文物区域；

- 无物理防范和出入口控制系统的开放和非开放区域交界处；

- 公众服务区；

- 其他重点部位。

- 应确定不同岗位安全保卫人员岗位职责、任职条件和知识技能要求，并通过采取晋升、奖励等措施维护人员稳定性。

- 博物馆对安全保卫工作人员应坚持“先审查、后录用”的原则，并登记备案。

- 应对聘用的保安员进行背景审查、建立人员档案，并向公安机关备案。保安员基本条件、行为规范应符合GA/T 594的规定。

- 宜参照GA/T 1279为安全保卫人员配备装备。

- 安全保卫人员应经培训并考核合格后上岗，每年至少参加一次复训。培训内容应包括但不限于：

- 意识形态和心理健康培训；

- 安全保卫法律法规、基础知识及管理制度培训；

- 文物保护基础知识培训；

- 岗位工作职责培训；

- 岗位作业规程培训；

- 应急处置流程和自救互救知识培训。

- 宜定期对安全保卫人员进行岗位能力评估，不能通过能力评估者应再次评估或进行岗位调整。

制度管理

- 应制定安全保卫管理制度，内容应包括但不限于：

- 安全保卫方针与目标；

- 安全保卫部门、权限和职责；

- 安全保卫责任制；

- 安全保卫年度管理方案；

- 风险管理与隐患排查；

- 安全教育与培训；

- 安全保卫会议；

- 相关方管理；

- 安全保卫岗位说明和能力要求；

- 岗位作业规程，包括但不限于以下内容：

- 开闭馆工作流程、责任分工等

- 出入口管理工作流程、责任分工等

- 安全检查周期、检查对象、检查区域、检查方式和检查记录等

- 值班值守岗位和人员、轮换规则等

- 钥匙领用和门锁管理规则等

- 证件办理、使用、回收流程等

- 电子防范系统值守、检修、保养、故障处理流程等

- 重点部位巡查检查、进出审批程序流程等

- 布撤展安全保卫人员配备、展览区域容纳人数、应急预案等

- 临时性活动安保措施，人员、车辆管理方案等

- 应急准备与响应，包括但不限于以下内容：

- 应急预案与演练

- 应急物资与队伍

- 事件调查与评估

- 审核与评估。

- 应建立安全保卫管理制度的动态评审与更新机制，更新条件宜包括但不限于：

- 有关法律、行政法规、规章、标准等有关规定发生变化；

- 组织机构及其职责发生调整；

- 面临的威胁和风险发生变化；

- 安全保卫人力、物力、财力等核心资源发生变化；

- 开放区域、开放模式、展陈内容等发生变化；

- 在日常运行、事件应对和应急演练中发现问题；

- 其他经评估认为应当更新制度的情形。

日常管理

开闭馆管理

- 应建立跨部门协同机制，明确安全保卫部门的统筹与监督职责。藏品管理、展览开放、设备保障等部门应按区域或专业分工，履行相应职责。

- 开馆检查现场操作人员不应少于2人，宜采取多部门联合编组模式，确认安防消防系统、文物保存环境、展陈设施及公共服务设施均启动正常、运行有效、状态达标。

- 开闭馆检查应按照预设路线实施，对重点部位实行交叉检查与双重验证。

- 闭馆检查现场操作人员不应少于2人，应执行“清场、检查、能源管控、封闭、布防”流程，确认所有非工作人员已离场、非必要能源已关闭、完成物理封闭与技防布防。

- 闭馆期间如存在施工、布撤展等特殊项目，应与项目主管部门履行书面安全交接程序，明确施工内容、区域、风险及安全监督责任。作业可能接触文物或构成安全隐患时，应安排文物保护专业人员与安全保卫人员实施“双人、全程、现场”监督。

出入口管理

- 出入口应设置受控区、观众缓冲区、安检区等区域。受控区应设定人员出入权限。观众缓冲区应规划人员流线，张贴指引标志。安检区应设置隔离栏或隔离墙。

注：受控区指由物理边界定义的具有一个或多个出入口控制点的空间区域。

- 出入口应根据被检人员、物品、车辆流量设置安全检查通道数量，配备安全检查设施和人员。

- 出入口应配置违禁物品的存放场所或处置设备，宜制定观众禁带物品清单，并告知观众，观众禁带物品清单示例见附录A。

- 出入口应由安全保卫人员每天24小时值守或配置满足GB50348和GB/T 37078要求的出入口控制系统。

- 应按照WW/T 0083确定观众承载量，并根据承载量结果制定安全保卫方案。采取网络预约、错峰参观、限时限流、实时监测、预警上报等方式，调节控制观众数量，并根据馆内客流状态，调整限流和参观路线。

安全检查管理

- 安全检查类型应包括每日巡查、常态化安全检查、特殊时期安全检查、极端天气安全检查等。

- 国家一级博物馆和国家二级博物馆外周界巡查频次宜不超过2小时/次，博物馆内部区域巡查频次宜不超过4小时/次。国家三级博物馆和未定级博物馆应根据占地面积和重点部位分布等情况设置每日巡查频次。

- 国家一级博物馆和国家二级博物馆每班次巡查人员不应少于2人，国家三级博物馆和未定级博物馆应根据占地面积和重点部位分布等情况配备每日巡查人员；

- 博物馆应为巡查人员配备适当的交通工具，巡查人员应随身佩戴必要的防卫器材及与监控中心保持联络的通讯设备

- 安全保卫、消防安全、文物保管、开放服务、设备设施管理等部门应定期组织开展专项检查和综合检查。

- 安全检查中发现的隐患，应当立即处理。不能立即处理的限期整改，短期不能整改到位的应当及时报告本单位有关负责人，并制定临时管控措施。

- 特殊时期安全检查应在法定节假日、重大活动、重要接待任务、社会敏感期等时段开展，并符合下列要求：

- 提高巡查频次，加强对出入口、展厅、库房、围墙周界、设备机房等重点部位的检查；

- 提前制定应急预案，做好人员、物资、通讯等应急准备；

- 协调公安、消防、应急管理等外部力量，建立联动机制。

- 极端天气安全检查应在暴雨、大风、大雪、高温、雷电等天气预警发布后及时启动，并符合下列要求：

- 关注气象预警信息，及时调整检查计划和力量部署；

- 重点检查建筑结构、屋顶、门窗、排水系统、电气线路、室外设施等易受影响的部位；

- 备足应急物资，检查防水、防雷、防漏电等措施是否有效；

- 巡查时应确保人员安全，必要时暂停室外巡查。

- 应对安全检查中发现的问题进行复查，对已完成的整改措施进行核查和评估，并对检查质量、检察人员履职情况开展督导，持续改进检查工作效果。

值班值守管理

- 应确定开放期间及闭馆后值班值守岗位，并实行领导带班制度。

- 藏品出入库、展品布撤展、文物鉴定、展品点交等涉及文物操作的活动期间，应安排安全保卫人员负责现场防护值守。

- 旅游旺季、重大活动举办期间、极端天气等特殊时段，应提前制定专项值班值守方案，增加值班值守力量及巡查频次，预留应急备勤力量。

- 值班值守人员应填写值班日志，并履行交接班程序。

钥匙和门锁管理

- 应按照重要程度对门锁和钥匙实施分级管理。

- 主要出入口、开放场馆、库房等重点部位的钥匙，应指定专人负责管理，并存放于固定场所。

- 文物库房应实行“双人双锁、双人出入库”管理。

- 展厅、库房等文物存放场所的钥匙，应指定授权使用人员名单并备案。

- 应制定门锁维保、更换规则。电子锁密码应定期更新。钥匙或门锁发生故障、需新增锁具或更换锁芯时，应事先报安全保卫部门和门锁管理部门审批。

- 钥匙丢失时，当事人应立即向安全保卫部门报告。安全保卫部门应及时核实丢失情况，启动应急处置流程。

- 持有钥匙的人员离职或岗位变动时，应将所持全部钥匙交回安全保卫部门，双方核对钥匙数量、状态后书面记录交接时间、钥匙信息。

- 安全保卫人员因特殊情况需在夜间领取钥匙进入封闭区域时，应履行审批程序，使用完毕后即时归还。

证件管理

- 应指定专门部门负责人员、车辆证件的制作、发放与回收工作。不同类型人员的证件应通过颜色、样式等特征进行区分。

- 应建立证件作废、回收、更新管理机制，设置证件有效期。证件有效期应与持证人员的聘用期限、合同履行周期、工程施工工期等工作时限保持一致。

- 当证件采用“一卡通”模式应用时，证件内置权限与人员实际履职权限保持实时一致。

电子防范系统管理

- 电子防范系统应按照“分区管理”原则配置，且应符合GB/T 16571、GB/T 32581、GB/T 37078、GB 50348、GA 27等标准的要求。

- 应指定专人负责电子防范系统的操作和管理工作，实行每周7×24小时值班制度。

- 馆舍维修、展厅布展等各类施工活动，不应影响电子防范设施设备的正常运行，确需移动相关设备时，应履行审批程序，由专业人员组织实施。

- 监控中心应配备保障值班人员正常履职的辅助设施设备及个人防护装备；值班人员应与执勤巡查人员保持24小时不间断通讯联络。

- 监控中心应实行封闭式管理，执行人员进出审批及登记制度。

- 值班人员应如实填写值班记录，值班记录内容应包括但不限于：

- 系统报警处置过程及视频监控运行情况；

- 值班过程中发现的异常情况及处置措施与结果；

- 需要与下一班次值班人员交接的事项及注意要点。

- 监控中心应实行24小时不间断录像，监视效果应清晰显示监控中心内人员活动状况。

- 防范恐怖袭击重点目标的录像信息保存期限不应少于90天，其他目标的录像信息保存期限不应少于30天。音视频信息、报警记录等资料的复制与查阅，应履行审批及登记程序。

注：根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，公安机关应当会同有关部门，将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡、财产损失或者社会影响的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标。

- 电子防范系统维护保养工作应符合GA/T 1081标准要求，应定期开展预防性维护与预测性维护工作，每年组织一次全面检修，运维工作应记录及时归档保存。

- 电子防范系统集成共享应符合GB 50348、GB 55029、GB/T 28181标准要求。与文物直接相关的电子防范系统应采用专用传输网络（专线或虚拟专用网），基于不同传输网络的系统及设备联网时，应采取针对性的网络边界安全防护措施。

- 应根据故障发生时间、区域、数量等特征，建立系统故障分级规则，明确故障修复要求。关键设备应配备必要的备用备件。设备发生故障后，国家一级博物馆应在3日内修复，国家二级博物馆应在7日内修复、国家三级博物馆及未定级博物馆应在15日内修复。故障未修复期间，应采取临时替代防护或应急防范措施。

- 电子防范系统应配备专用备用电源，入侵和紧急报警系统的应急供电时间不宜小于8小时，视频监控系统关键设备的应急供电时间不宜小于l小时。

布撤展安全管理

- 布撤展方案设计应统筹兼顾观众秩序维护需求，其安全保卫专项内容应包含：

- 展览起止时间、展览内容、展览地点等展览基础信息；

- 安防设施、警示标牌等安全防护设施布设方案；

- 安全保卫人员配备需求；

- 展览区域客流流线方案；

- 展览区域核定最高容纳人数；

- 专项应急预案；

- 其他需补充说明的安全事项。

- 安全保卫部门应对布撤展安全保卫方案及实施情况开展审核与验收工作，核验相关区域人员防护措施、物理防范设施及电子防范系统的运行有效性。

- 布撤展工作应符合GB/T 50326、WW/T 0089、WW/T 0018、WW/T 0019等标准要求；涉及临时用电、高处作业、动火作业等特种作业的，应严格履行作业许可审批程序。

重点部位安全管理

- 重点部位宜包括但不限于以下范围：

- 文物相关的部位：藏品库房、展览展厅、文物修复室、藏品装卸交接区等；

- 人员密集及通行相关的部位：场馆周界、出入口、观众服务区域、参观通道瓶颈点、观众服务设施区域等；

- 设施设备核心部位：监控中心、重要机房、强弱电间等；

- 易引发重大安全生产事故的部位：锅炉房、危化品库房、实验室、天然气使用区域、有限空间、辐射及高压等特殊设备使用场所等；

- 涉密及重要财务部位：档案室、财务室等；

- 博物馆根据风险评估确定的其他应重点防范的部位。

- 应建立重点部位分级分类管理台账，明确各重点部位的责任部门、责任主体及管理职责。

- 重点部位周边应设置标志物或设立安全警戒线，执行人员进出审批及登记制度。

- 重点部位应采取设置专人值守岗位、加密巡查频次、强化自动化控制及视频监控系统等管控措施。

临时性活动安全监管

- 应根据GB/T 33170标准，对临时性活动的人员资质、设备设施性能、物品安全属性、活动场地条件及周边环境状况等开展安全评估。

- 作为临时性活动承办者时，应编制临时性活动安全保卫专项工作方案，明确安全措施、安全工作人员岗位职责及应急处置职责。

- 作为临时性活动场所提供者时，应提供符合国家相关安全标准及安全管理规定的场所与设施。临建设施应符合GB/T 33170.4标准要求。

注：根据GB/T 33170.1-2016定义，承办者指以自身名义发起，或受其他单位委托并召集举办大型活动的法人或其他机构。

- 应设置人流集散区域及疏散通道，明确人员集散路线，制定应急处置措施。

- 针对因临时性活动新增的车辆，应预先制定车辆专项管理方案，合理规划道路通行走向，增设临时停车区域。

- 应明确临时性活动全过程的信息沟通机制，关注活动安排、场地布局、设施布置与运行状态、人员信息、外部环境的动态变化。

应急管理

8.1 博物馆安全保卫领导机构应统筹安全保卫应急管理工作。

8.2 应按照WW/T 0111标准要求，编制应急预案、组织应急演练、配备应急物资。

8.3 发生突发事件后，现场人员应立即启动先期处置程序，并按规定报送突发事件信息，应急处置过程中应优先保障人员生命安全，兼顾文物安全，必要时向相关主管部门及应急救援机构请求外部支援。

8.4 应急处置工作结束后，应组织开展善后处置与恢复重建工作，并对突发事件组织调查评估。

记录和改进

9.1 应采用文字、图片、录音、录像等方式，对安全保卫工作全过程进行记录，相关记录的保存期限不应少于3年，记录内容应包括但不限于：

- 安全保卫机构设置及职责分工；

- 安全保卫人员身份档案、权限记录、培训及考核记录；

- 安全保卫管理制度及变更审批记录；

- 安全保卫检查巡查、检查记录；

- 值班值守日志、交接班记录；

- 展览活动审批材料、现场检查记录及验收报告；

- 临时性活动审批材料、现场检查记录及验收报告；

- 重点部位管理台账、重点部位人员出入登记记录；

- 钥匙及门锁基础信息台账、维护保养记录；

- 持证人员的基础信息（身份信息、生物特征等）台账、权限配置信息及权限变更控制记录；

- 电子防范系统基础信息台账、运行日志及维护保养记录；

- 安全风险辨识清单及隐患排查治理台账；

- 安全保卫设备设施清单及资产台账；

- 周边应急资源及联防力量信息台账；

- 其他与安全保卫工作相关的记录。

9.2 应定期依据安全保卫工作全过程记录文件，开展合规性分析。核查安全保卫工作及记录管理是否符合相关标准及管理制度要求，及时识别工作短板与管理漏洞，剖析问题成因并制定针对性整改措施，形成安全保卫工作持续改进的闭环管理机制。

- 附  录  A
（资料性）
观众禁带物品清单示例

观众禁带物品清单示例如下：

- 枪支等武器：如军用枪、公务用枪、民用枪、道具枪、发令枪及各类枪支仿制品、仿真武器等；

- 管制器具及具有杀伤力的其他器具：如管制刀具、军警械具、匕首、三棱刮刀等锐器，棍棒、铁锤等钝器，弓、弩、弹弓等；

- 易燃易爆危险品：如弹药、爆破器材、烟花爆竹、冷焰火等烟火制品及各类易燃易爆物品仿制品等；

- 危险物品：如打火机、火柴、易燃液体、易燃固体、自燃物品等易燃类物品，压缩气体、腐蚀性物品、放射性物品、毒害性物品等；

- 动物：导盲犬、助听犬等经专业认证的服务类动物除外，其余各类动物均禁止携带；

- 攀爬工具：线缆、绳索、登山绳、攀岩装备等具有攀爬功能的器具等；

- 摄像器材：滑轨、摇臂、落地式三脚架等大型摄像辅助器材；

- 升空类物品：无人机、航拍器、孔明灯、风筝等可升空的物品；

- 宣传品：未经场馆管理部门许可的旗帜、横幅、标语传单、海报等各类宣传物品；

- 运输装载工具：手推车、平板车等具有运输装载功能的带轮工具；轮椅、婴儿车、老年助力车等老、幼、病、残、孕等观众必需的代步工具除外；

- 其他物品：扩音喇叭、音响设备等易产生噪音的物品；颜料、油漆等污染场馆设施及文物藏品的物品。

参考文献

- GB/T 24353-2022 风险管理 指南

- GB/T 27921-2023 风险管理 风险评估技术

- GA 27-2002  文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定

- GA/T 1279-2015 保安员装备配备与管理要求

- 企业事业单位内部治安保卫条例（国务院令第421号）

- 博物馆定级评估管理办法（文物博发〔2020〕2号）

- 博物馆安全保卫工作规定（文化部、公安部，1985年）